HƯỚNG DẪN KẾT NỐI LAPTOP VỚI MÁY CHIẾU

1. Thao tác kết nối máy chiếu với máy tính

- Kết nối Cable VGA vào laptop/PC và máy chiếu, tiến hành khởi động máy tính và máy chiếu.

- Hãy chờ khoảng 15 giây để 2 máy tự nhận nhau; Nếu không được ta tiến hành một trong các cách sau đây:

* Chọn cổng nhận tín hiệu từ máy tính.

- Thao tác: Hướng điều khiển từ xa của máy chiếu về phía máy chiếu ấn nút input (input select hoặc computer), bấm 1 đến 2 lần vào nút này để chọn cổng Computer A hoặc Computer B.

Cách 1 ( sử dụng tổ hợp phím Fn + F1 đến F9 )

-Laptop IBM : Fn+F7

-LaptopToshiba: Fn+F5 hoặc F9

-Laptop Compaq: Fn+F4

-Laptop Dell: Fn+F5 hoặc F3, F9

-Laptop Fujistu: Fn+F10

-Laptop Apple: F7

-Laptop Sharp, Acer, Asus, Sam sung: Fn+F5

-Laptop Panasonic, Lenovo, Nec: Fn+F3

* Tùy từng hãng laptop mà ta phải chọn phím thích hợp nằm trong khoảng từ F1 - F9. Các phím này có biểu tượng hình chữ nhật hoặc 2 hình chữ nhật....Khi nhấn tổ hợp phím trên cần nhấn 2 lần cách nhau 3-7 giây để 2 màn hình cùng hiển thị.

* Với Windowns 7: nếu một màn hình hiển thị thì dùng phím biểu tượng Win+P (chọn 2-nhân đôi), tương đương với Laptop Dell là phím F1 (biểu tượng laptop-màn hình)

Cách 2 (sử dụng Desktop-để kết nối)

Nhấn chuột phải trên màn hình Desktop chọn Graphics option->Output to-> chọn dòng thứ 3: thường là Intel…. và cuối cùng chọn Monitor+Notebook (hoặc monitor + projector)

-------------------------------------------------------------------------

* Trong trường hợp cả 3 cách đều vô hiệu ( thường là trong trường hợp bấm chuột phải lên mà không thấy Graphics option) thì tiếp tục bấm chuột phải để chọn Graphic properties -> chọn display devices -> chọn thẻ Setting bấm vào màn hình được đánh số 2, đánh dấu vào ô Extend my Windows Desktop... và kéo thanh trượt để chỉnh độ phân giải phù hợp với máy chiếu (Đa số các loại máy chiếu hiện nay có độ phân giải 1024x768(XGA). Bấm OK để xác nhận.

* Đối với Power Point, vào menu Slide Show > Set Up Show, trong mục Multiple Monitors, chọn Monitor 2..., đánh dấu vào ô Show Presenter View. Bấm OK để xác nhận. Sau đó, bấm F5 và thuyết trình bình thường. Lúc này, màn hình laptop sẽ hiện các nút điều khiển và hình ảnh thu nhỏ của bài thuyết trình đang hiện trên máy chiếu.

* Quá trình kết nối và tắt kết nối laptop với máy chiếu cần lưu ý cẩn thận và nhẹ nhàng với đầu phích cắm-vì nó rất nhỏ và mềm-rất dễ bị gãy.

*  Một số tình huống thường gặp và cách xử lý

Trong một số trường hợp đã làm đầy đủ các bước trên máy chiếu vẫn không lên tín hiệu các thầy cô tham khảo thêm một số nguyên nhân và cách khắc phục:

| STT | Tên thiết bị | Tình trạng | Nguyên nhân | Khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Máy chiếu | Bật không lên | Chưa cắm điện nguồn | Kiểm tra lại nguồn điện |
| 2. | Máy chiếu | Bật không lên | Điều khiển hết pin | Mượn điều khiển khác, hoặc liên hệ bộ phận quản lý GĐ để thay pin |
| 3. | Máy tính để bàn, Máy tính xách tay | Tín hiệu xuất trên phông chiếu chỉ có màu xanh sau khi cắm đầu dây tín hiệu VGA máy chiếu vào máy tính | Chưa bấm tổ hợp phím để xuất tín hiệu ra máy chiếu hoặc chưa chọn đúng cổng VGA trên máy chiếu. Chưa cài phần mềm quản lý kết nối xuất tín hiệu ra máy chiếu | Thao tác lại Cài phần mềm Lunch Manage đối với máy tính xách tay Acer (Các loại máy tính xách tay khác không cần cài phần mềm hỗ trợ) |
| 4. | Máy chiếu | Tín hiệu xuất lên phông chiếu bị mất màu, đổi màu hoặc màu sắc không trung thực | Chân cắm VGA của máy chiếu bị gãy, cong, hoặc dây VGA máy chiếu bị đứt ngầm, hoặc cắm lỏng đầu VGA máy chiếu vào cổng xuất tín hiệu của máy tính. | Rút đầu jack VGA của máy chiếu kết nối với máy tính ra, kiểm tra các chân cắm có bị cong, gẫy chân nào hay không? Nếu cong chân, hoặc gẫy chân, liên hệ với bộ phận quản lý Giảng đường hoặc PCNTT để thay thế Jack VGA |
| 5. | Máy chiếu, Máy tính | Sau khi thực hiện đúng các bước trên mà chưa thấy tín hiệu được xuất ra máy chiếu | Độ phân giải của máy tính xách tay lớn hơn độ phân giải của máy chiếu dẫn đến tình trạng tín hiệu không xuất ra được máy chiếu. | Đối với Windows XP Bấm phải chuột vào nền màn hình Desktop\Properties\Setting, Trong ô Resolution kéo thanh trượt sang bên trái, và chọn độ phân giải 800x600 Pixel, sau đó Click OK Đối với Windows 7 Bấm phải chuột vào nền màn hình Desktop\Screen resolution\ chọn trong ô Resolution kéo thanh trượt xuống dưới chọn độ phân giải 800x600 pixel, sau đó Click OK. |
| 6. | Máy chiếu | Máy chiếu mờ, nhòe,.. Bật máy chiếu lên sử dụng được từ 5 đến 15 phút thì tự tắt. | Bóng chiếu già, hoặc tấm LCD bị nứt, vỡ, ố màu do quá nhiệt. + Paslat nguồn bị hỏng, + Chíp xử lý nhiệt bị lỗi, hoặc cháy + Phần mềm quản lý tín hiệu máy chiếu bị lỗi. + Bóng hình quá già do tuổi thọ của bóng đến hạn. | Thông báo lại với bộ phận quản lý Giảng đường hoặc, và mượn máy chiếu khác tại bộ phận quản lý Giảng đường, phòng chờ GV. (các trường hợp này thông báo cho bộ phận quản lý giảng đường biết hoặc liên hệ với P.CNTT) |

2. Một số chú ý khi sử dụng máy chiếu đa phương tiện

- Kết nối toàn bộ các đường tín hiệu trong trạng thái không có điện

- Tránh di chuyển máy khi đang ở chế độ Power on

- Bật máy: Bật công tắc nguồn chính => nhấn nút power trên máy hoặc điều khiển từ xa và chờ tới khi hình xuất hiện

- Tắt máy: Không được phép rút dây nguồn cấp điện, không được phép tắt công tắc nguồn để máy tắt. Làm vậy quạt làm mát bên trong máy ngừng hoạt động trong khi nhiệt độ của bóng đèn còn rất cao có thể gây hỏng đèn và các bộ phận khác của máy

- Quy trình tắt máy: Nhấn nút Power trên bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa => chờ đến khi quạt làm mát ngừng quay, lúc đó mơi cắt nguồn cho máy được.

- Khi dừng giảng trong thời gian dai nên chuyển vể chế độ standby

3. Điều khiển khi trình chiếu Powerpoint

| Mục đích | Cách thức thực hiện |
| --- | --- |
| Chuyển tới Slide kế tiếp | - Nhấp chuột trái - Nhấn một trong các phím Space bar, N, mũi tên bên phải, mũi tên xuống, Page down, enter |
| Quay trởi lại Slide trước | Nhấn một trong các phím: Backspace, P, mũi tên trái, mũi tên lên, Page Up |
| Đến một slide bất kỳ | Gõ số thứ tự của slide đó, nhấn enter |
| Bật, tắt chế độ bôi đen màn hình | Nhấn phím B hoặc phím . |
| Bật, tắt chế độ xóa trắng màn hình | Nhấn phín W hoặc phím , |
| Hiện, ẩn mũi tên ở góc trái màn hình | Nhấm phím A hoặc phím = |
| Dừng hoặc tiếp tục trình diễn | Nhầm phím S hoặc phím + |
| Xóa các nét vẽ trên màn hình | Nhấn phím E |
| Ẩn con trỏ chuột và mũi tên | Nhấn phím Crtl + H |
| Hiện con trỏ chuột | Nhấn phím Crtl + U |
| Kết thúc trình diễn | Nhấn một trong các phím Esc, Crtl + Break, - |